Bygga eget förråd

Om kunden vill bygga sitt eget förråd möter inte detta något hinder, men vissa saker är viktiga att tänka på. Nedan följer råd för byggande av pelletsförråd i allmänhet, men även tips för den typ som kallas självtömmande förråd. OBS! Denna information får ej ses som en bygginstruktion utan endast som tips och råd. 

Några goda råd

Tätning av förråd: Använd rikligt med silikon eller liknande för att täta fogar och skarvar för att förhindra spridning av damm. Även kabelgenomgångar och liknande måste kontrolleras och ev. tätas så att damm inte kommer in i elskåp via kabelrör.

Förrådsstorlek: Bygg gärna stora förråd, vilket ger ett lägre tonpris och färre leveranser. Varje ton kräver 1,6 m³ utrymme, men förrådet blir aldrig helt fullt. Tänk på att en viss buffert måste finnas kvar i väntan på nästa leverans.

Dammfri avluftning: För att få en dammfri avluftning behövs 2 stora filtersäckar på ca 2 m² vardera, monterade på varsin avluftningskanal (minst 160 mm i diameter styck). Det är viktigt att filtersäckarna är rengjorda. Vid inblåsning där luften har svårt att komma ut bildas ett övertryck i förrådet. 0,1 kilos tryck (0,1 bar) motsvarar 1 tons tryck per kvadratmeter vägg.

Dämpa: För att skona pelletsen och minimera mängden finfraktion bör farten i förrådet bromsas på något sätt. En ränna som håller ihop pelletsstrålen och bromsar farten är mycket skonsam för bränslet. Rännan kan bestå av ett halvt 4 tums metallrör eller en plåthängränna. Det viktiga är att kanterna inte är för höga. Vid korta förråd kan rännan gå mot nästa vägg, vid längre förråd (mer än 3 meter) kan rännan sluta efter 2/3 av längden. Ett annat sätt att bromsa farten kan vara en tung upphängd matta nära motsatt vägg. Strålen kan därmed dämpa farten mot mattan. Ytterligare ett annat alternativ är att öka diametern på den sista metern av inblåsningsröret, vilket gör att luften kan expandera utan att öka farten på pelletsen.

1.1.1 Självtömmande förråd

	Rasvinkeln bör vara ca 45 grader. Vid höjder på cirka 2 m och bredder på upp till 2,5 m räcker normal reglering på 60 cm med 2x4 tum (45x95 mm) med en plyfa eller en spånplatta ovanpå.

Bottenskruven är en känslig punkt. Följ noga leverantörens anvisningar. Skruven måste ligga under de sluttande planens nedersta del för att pelletsen skall rinna in i skruven och inte bli stående på kanten.

Inspektionsluckorna måste vara täta och gärna sitta där pelletsen sjunker först. Om bottenskruv används sker detta alltid längst bak (sett från skruvens utgång). Någon slags synglas på luckan är att rekommendera.
	[image: image1.png]



Figur 1 Självtömmande förråd (Källa: www.bionorr.com).


Rännan i förrådet har till uppgift att bromsa pelletsen på ett skonsamt sätt och ändå få en god fyllningsgrad i förrådet.

